Autor: Bc. Jozef Kriška

Diskrétna Fourierova transformácia (DFT, FFT)

Z teórie analógových systémov vieme, že na analýzu periodických signálov sa zväčša používa Fourierova transformácia (Fourierove rady), ktorá vedie k diskrétnym (čiarovým) spektrám. Analýza neperiodických signálov pomocou Fourierovej transformácie vedie k spojitým spektrám. Avšak aj napriek tomu, že je Fourierova transformácia určená pre analýzu periodických funkcií, často sa používa na analýzu neperiodických signálov (napr. biomedicínskych, zvukových, seizmických ..), pričom neperiodický signál prechádza procesom periodifikácie (za periódu signálu sa považuje celý navzorkovaný signál). Fourierová transformácia nám teda umožňuje identifikovať spektrálne zložky signálu – spektrum frekvencií z ktorých je signál zložený.

Definícia diskrétnej Fourierovej transformácie

Diskrétna Fourierova transformácia vychádza z Fourierovej transformácie, ktorá je určená nasledujúcim vzťahom

H(fn)=−∞∞h(t)e2πifntdt                                                     (1)

kde fn=nNΔ,n=0,..,N−1, h(t) je analyzovaná funkcia. Aproximáciou integrálu definovaného vzťahom (1) diskrétnou sumou dostávame vzťah pre výpočet diskrétnej Fourierovej transformácie

Hn≡k=0N−1hke2πiknN=k=0N−1Wnkhk                                             (2)

kde Hn je n-tá komponenta Fourierovej transformácie, H je periodická s periódou N a symetrická,Nurčuje počet diskrétnych vzoriek signálu, je hk k−tavzorka vzorkovaného signálu, Wnk=e2πiN, n=0,..,N−1.

Algoritmus diskrétnej Fourierovej transformácie (DFT)

| Typ algoritmu | DFT |
| --- | --- |
| Časová zložitosť | O(n2) |
| Prostredie, jazyk | Matlab 7.0.1 |
| Názov funkcie | dftrans |
| Vstupy | sdata; Vektor navzorkovaných dát. npoint; Počet bodov Fourierovej transformácie. |
| Výstupy | output; Vektor Fourierovej transformácie. |
| Algoritmus | function output = dftrans(sdata, npoint) % inicializacia if nargin == 1 npoint = size(sdata, 2); else sdatasize = size(sdatasize, 2); npointsize = size(npoint, 2); if npointsize > sdatasize sdata = [sdata zeros(1, npointsize - sdatasize)]; elseif npointsize < sdatasize sdata = sdata(1, 1:npointsize); end end output = p_dftrans(sdata, npoint); function output = p_dftrans(sdata, npoint) % vypocet w = exp(2 * pi * i / npoint); output = []; for n = 0:npoint - 1 h = 0; for k = 0:npoint - 1 wnk = w ^ (n * k); h = h + wnk * sdata(k + 1); end output = [output h]; end |
| Popis | Algoritmus vychádza zo vzťahu (2). Je zložený z dvoch krokov. Prvý tvorí inicializáciu algoritmu – modifikáciu vektora navzorkovaných dát sdata tým spôsobom, že ak je požadovaný počet bodov npoint Fourierovej transformácie väčší je potrebné vektor sdata doplniť hodnotami 0, v prípade, ak je kratší, je potrebné ho skrátiť na potrebnú dĺžku. Druhý krok tvorí samotný výpočet Fourierovej transformácie funkciou p_dftrans. |

Algoritmus rýchlej Fourierovej transformácie (FFT)

Predchádzajúci algoritmus (DFT) pre výpočet diskrétnej Fourierovej transformácie je pomerne jednoduchý, čo má za následok kvadratickú časovú zložitosť O(n2). Z tohto dôvodu bola veľmi málo používaná Fourierova transformácia v praktických aplikáciach. Napokon v roku 1942 Danielson a Lanczos vypracovali verziu tohto algoritmu označovanú pod názvom rýchla Fourierova transformácia. Časová zložitosť tohto algoritmu je už logaritmická O(N log2 N). Danielson a Lanczos ukázali, že diskrétna Fourierova transformácia dĺžky N môže byť počítaná ako suma dvoch Fourierových transformácii dĺžky N/2. Jedna môže byť počítaná s párnymi bodmi (bodmi nachádzajúcimi sa na párnom mieste) a druhá nepárnymi bodmi (bodmi nachádzajúcimi sa na nepárnom mieste) pôvodnej Fourierovej transformácie, čo je vyjadrené vzťahom (3).

Fk=j=0N−1e2πijkNfj=j=0N2−1e2πik(2j)Nf2j+j=0N2−1e2πik(2j+1)Nf(2j+1)=j=0N2−1e2πikjN2f2j+Wkj=0N2−1e2πikjN2f(2j+1)=Fke+WkFko                        (3)

Zo vzťahu (3) je vidieť, že výpočet diskrétnej Fourierovej transformácie Fk (s periódou N) sa redukuje na výpočet zložiek Fke a Fko (s periódami N/2). Tento istý spôsob môžeme použiť pri výpočte Fke, tak že budeme túto zložku počítať z N/4 párnych bodov a N/4 nepárnych bodov z bodov použitých pri výpočte Fke. Teda Fke sa bude skladať zo zložiek Fkee a Fkeo, atď. až kým bude potrebné počítať 1-bodovú transformáciu. Pričom Fourierova transformácia dĺžky 1 (s periódou dĺžky 1) je tá istá hodnota. Podobne sa postupuje pri výpočte zložky Fko. Výhoda tohto algoritmu je teda v jeho rekurzivite. Avšak obmedzením je počet bodov vstupujúcich do transformácie, ktorý musí byť N = 2^r, r > 0.

| Typ algoritmu | FFT |
| --- | --- |
| Časová zložitosť | O(nlog n) |
| Prostredie, jazyk | Matlab 7.0.1 |
| Názov funkcie | fftrans |
| Vstupy | sdata; Vektor navzorkovaných dát. npoint; Počet bodov Fourierovej transformácie. |
| Výstupy | output; Vektor Fourierovej transformácie. |
| Algoritmus | function output = fftrans(sdata, npoint) % inicializacia … output = p_fftrans(sdata, npoint); function output = p_fftrans(sdata, npoint) % vypocet if npoint == 1 output = sdata; else ie = 2:2:npoint; io = 1:2:npoint; even = sdata(ie); odd = sdata(io); e = p_fftrans(even, npoint / 2); o = p_fftrans(odd, npoint / 2); w = exp(2 * pi * i / npoint); output = []; for j = 0:npoint - 1 v = w ^ j; index = mod(j, npoint / 2) + 1; h = e(index) + v * o(index); output = [output h]; end end |
| Popis | Algoritmus využíva rekurzivitu vzťahu (3). Je zložený z dvoch krokov. Prvý tvorí inicializáciu, ktorá je totožná s inicializáciou z predchádzajúceho algoritmu. Druhý krok je tvorený samotným rekurzívnym výpočtom Fourierovej transformácie podľa vzťahu (3). |

Experiment

Bol vykonaný experiment, ktorého výsledky boli porovnané s výsledkami, ktoré poskytuje funkcia knižnice matlab – fft. Parametre experimentu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Experiment | Sinus |
| --- | --- |
| Vzorkovaná funkcia | sin(1000 * x) |
| Počet vzoriek | 128 |
| Interval | 0..2π |

Po vykonaní diskrétnej Fourierovej transformácie funkciou fftrans a knižničnou funkciou fft boli výsledné spektrá frekvencií vykreslené do nasledujúcich grafov.

Obrázok 1. Funkcia fftrans. Na obrázku v hornej časti je navzorkovaný signál. Dole je zobrazené spektrum frekvencií (25, 105 harmonická sú nenulové).

Obrázok 2. Funkcia fft. Je tu zobrazené spektrum frekvencií (25, 105 harmonická sú nenulové).

Použitá literatúra

[1] Press, W. H., Teukolsky, S. A…: Numerical Recipes. Second Edition.

[2] Wilf, H. S.: Algorithms and Complexity.

[3] Číslicové spracovanie signálov.