Dodatok

A  Metóda Free Windows

Ako už bolo spomínané vyššie, autormi tejto metódy sú Kim a Tanchoco (1991). Ide o efektívny algoritmus na nájdenie bezkonfliktných časovo najkratších možných ciest pre AGV pohybujúcich sa v sieti s obojsmernými cestami. V systéme sa nachádza množina uzlov prepojených množinou ciest. Pod pojmom uzol v takejto sieti rozumieme nakladacie stanice, križovatky, parkovacie miesta, stanovištia na dobíjanie batérie a iné dôležité miesta. Cesty môžu byť jednosmerné alebo obojsmerné. Príkaz na vyslanie vozidla (dispatch command) pozostáva z určenia zdrojového a cieľového uzla. Za predpokladu, že vozidlo sa nachádza v zdrojovom uzle, hlavný problém potom spočíva v nájdení časovo najkratšej možnej cesty zo zdrojového do cieľového uzla, pričom nesmie dôjsť k narušeniu naplánovaných ciest iných vozidiel.

Metódu vysvetlíme na konkrétnom príklade dopravnej situácie zobrazenej na obr. A. 1.

Obrázok A.1: Príklad

Jednotlivé cesty (hrany) medzi uzlami sú očíslované (x), kde x je poradové číslo hrany a ohodnotené časom, ktorý vozidlu zaberie ich prechod.

V okolí každého uzla definujeme tzv. bezpečnostnú (alebo kontrolnú) zónu, čo je štvorcová plocha okolo každého uzla, ktorá slúži na predchádzanie kolíziám vozidiel. Platí

Veľkosť kontrolnej zóny = dĺžka vozidla + 2.bezpečná tolerancia.

Bezpečnú toleranciu = (safety allowance) – s ohľadom na rozmery vozidla – v tomto príklade budeme ignorovať pre zjednodušenie. Definujeme tzv. čas odozvy (trsp), čo je doba od spustenia algoritmu po začatie pohybu samotného vozidla.

V našom príklade boli vozidlám V1 a V2 zadané nasledovné cestovné trasy:

V1: -> ([20,24], 5, 8) -> ([40,44], 4, 4) -> ([60,64], 1, 1) ->

V2: -> ([8,12], 3, 6) -> ([28,32], 4, 7) ->

Použitá je tu takáto notácia:

([čas vstupu do uzla, čas výstupu z uzla], číslo uzla, číslo nasledovnej dráhy)

Takýto zápis znamená, že napr. vozidlo V2 sa bude v čase 8 až do času 12 nachádzať v uzle 3 a jeho ďalšia cesta bude smerovať po hrane č. 6. Nasledujúcich 16 časových jednotiek strávi na ceste k uzlu 4 (viď. obr. A. 1). V čase 28 dospeje do uzla 4 a do času 32 sa v ňom bude nachádzať. Ďalej bude pokračovať po hrane č. 7.

Ďalej z obr. A.1 vidíme, že v uzle 2 sa nachádza čakajúce vozidlo V3. Tiež vidíme, že pre konkrétny príklad platia parametre uvedené na obr. A.1 v rámčeku, t.j. dĺžka vozidla je 6 (označíme lv) , takisto veľkosť kontrolnej zóny je 6 (pretože ignorujeme safety allowance, označíme li), rýchlosť vozidiel je 3 (označíme S) a čas odozvy je 2 (trsp).

Túto situáciu znázorníme v časovom priebehu ako je zobrazené na obr. A 2.

Obrázok A.2: Časový priebeh využitia uzlov (voľné a rezervované časové okná)

Povedzme, že v takto zadanej dopravnej situácii chceme nejakým spôsobom nasmerovať vozidlo V3 z jeho zdrojového uzla 2 do uzla 6. Keďže dopravná situácia v tomto príklade nie je zložitá, človek skúsený v tejto oblasti znalý tejto metódy môže intuitívne dospieť k nasledovnému riešeniu:

V3: ([0,4], 2, 3) -> ([10,14], 1, 4) -> ([32,36], 4, 6) -> ([44,48], 4, 8) -> ([64,68], 5, 10) -> ([74, ∞], 6, -)

A naozaj, pri bližšom pohľade na tento výsledok vidíme, že takýmto spôsobom dostaneme vozidlo V3 do uzla 6 najrýchlejšie, ako je to možné, pričom sú rešpektované už naplánované trasy ostaných vozidiel. Napríklad vidíme, že vozidlo V1 sa bude pohybovať smerom nahor cez uzly 5, 4 a 1. Pre vozidlo V3 sme naplánovali trasu cez uzly 1, 4 a 5. V čase 40-44 bude V1 okupovať uzol 4, takže vozidlo V3 v čase 36-44 bude musieť počkať na hrane č. 6 (mohlo to byť aj na hrane č.7, v tomto prípade je to jedno). V čase 44 môže vstúpiť do uzla 4 a pokračovať ďalej po hrane č. 8, lebo vozidlo V1 ho už opustilo. Použitie takejto techniky čakania môže výrazne dopomôcť k zlepšeniu dosahovaných výsledkov algoritmu.

Smerovací algoritmus berie do úvahy momentálny konkrétny stav dopravy na vypočítanie bezkonfliktných časovo najkratších trás pre AGV v sieti s obojsmernými cestami. Dopravnú situáciu môžeme modelovať uchovávaním tabuľky naplánovaných časov vstupu a výstupu z uzla pre každý uzol. Časový úsek (časové okno) medzi časom vstupu a výstupu z uzla má nejaké konkrétne vozidlo rezervované len pre seba a ostatné vozidlá nesmú počas tohto časového úseku do uzla vstupovať. Pre plánovanie ďalších vozidiel využívame len voľné časové okná medzi už rezervovanými oknami. Algoritmus teda smeruje vozidlá cez časové okná namiesto smerovania cez fyzické uzly.

Na určenie, či vozidlo je schopné sa dostať z jedného časového okna do iného, zavádzame koncept grafu časových okien (obr. A. 3). Jedná sa o orientovaný graf, v ktorom množina uzlov reprezentuje voľné časové okná a množina hrán reprezentuje dosiahnuteľnosť medzi časovými oknami.

Obrázok A.3: Graf časových okien

Teraz je potrebné zaviesť niekoľko označení.

Množinu všetkých rezervovaných časových okien označíme

R = {rnk = [cnk, dnk]}

kde rnk je k-te rezervované časové okno uzla n, cnk je začiatočný čas časového okna a dnk je konečný čas časového okna.

Množinu všetkých voľných časových okien označíme

F = {fnk = [ank, bnk]}

kde fnk je k-te voľné časové okno uzla n, ank je začiatočný čas časového okna a bnk je konečný čas časového okna.

Platí

bnk – ank ≥ tn,

kde tn je čas potrebný na prechod uzlom n.

Ak platí

bnk – ank < tn,

potom to nie je časové okno.

Ďalej je zrejmé, že R  F =  a R  F = W, kde W je množina všetkých časových okien.

Aktuálny čas označíme tnow.

Čas prechodu uzlom (node crossing time), ti, je doba potrebná na prechod kontrolnej zóny okolo uzla i. Na obr. A. 4 je definovaný čas ti pre rôzne situácie. Ako vidíme na obr. A. 4 v prípade (c) sa jedná o situáciu kedy vozidlo štartuje v zdrojovom uzle. Preto pri výpočte ti musíme rátať aj s časom odozvy algoritmu trsp.

Obrázok A.4: Definícia času prechodu uzlom pre rôzne prípady

Čas prechodu hranou (net track time) medzi uzlami i a j, t(i,j), je minimálna doba, ktorú vozidlu zaberie prechod hrany (i,j), čím sa myslí doba odkedy vozidlo opustí uzol i a príde ku uzlu j. (obr. A. 5)

Obrázok A.5: Definícia času prechodu hranou medzi uzlami i a j

Značka časového okna fip, L(fip), reprezentuje najskorší čas, v ktorom je možné vstúpiť do uzla i v rámci časového okna fip.

Najskorší čas príchodu ku uzlu j v rámci časového okna fjq, pričom predošlé časové okno bolo fip je definovaný ako

(fjq | fip) = L(fip) + ti + t(i,j)

Najskorší čas vstúpenia do uzla j v rámci časového okna fjq, pričom predošlé časové okno bolo fip je definovaný ako

(fjq | fip) = max {ajq, (fjq | fip)}

Hranu, ktorá sa použije na prechod z časového okna fip do okna fjq, označíme ako (fjq | fip). Túto hodnotu musíme explicitne určiť v prípade, ak i = j, lebo musíme vozidlu oznámiť, na ktorej hrane bude vykonávať čakanie.

Veličiny (fjq | fip), (fjq | fip) a (fjq | fip) skrátene označujeme ako ,  resp. .

Dôležité je zistiť, či časové okná fip a fjq sú navzájom dostupné, alebo dosiahnuteľné (reachable). Povedzme, že ideme zisťovať, aká je dostupnosť z okna fip do okna fjq. Ak zistíme, že je cesta dostupná (REACHABLE), tak to zapíšeme ako fip  fjq. Ak nie je dostupná (BLOCKED), zapíšeme to ako fip  | fjq.

Rozlišujeme 2 možné prípady.

1. i  j.

Aplikujeme 3 pravidlá:

- 1. priestorová uskutočniteľnosť (space-feasibility), kde vlastne z fyzickej siete je možné vypozorovať, ktoré časové okná sú navzájom dosiahnuteľné, čo samozrejme záleží od toho či sú navzájom dosiahnuteľné fyzické uzly v sieti.

- 2. časová uskutočniteľnosť (time-feasibility), kde sa zisťuje, či je časovo možné, aby vozidlo dospelo do cieľového časového okna vzhľadom na ohodnotenia hrán vo fyzickej sieti.

- 3. bezkonfliktnosť (conflict-free), kde sa zisťuje, či nemôže dôjsť ku konfliktom typov head-on (obr. A. 6) čo je prípad čelnej zrážky vozidiel, alebo catching-up (obr. A. 7) čo je prípad, keď jedno vozidlo dobieha druhé vplyvom rozdielnych rýchlostí vozidiel.

2. i = j

Aplikujeme tie isté pravidlá:

- 1. priestorová uskutočniteľnosť – stačí, ak dráhy sú obojsmerné

- 2. časová uskutočniteľnosť – nie je potrebné testovať

- 3. bezkonfliktnosť – použijeme nasledovný postup. Označíme B množinu všetkých hrán incidentných s uzlom i. Identifikujeme všetky vozidlá, ktoré majú zarezervované nejaké časové okná medzi oknami fip a fjq a vytvoríme množinu C všetkých hrán, ktoré sú používané týmito vozidlami pri vstupe do uzla aj pri výstupe z neho. Ak B – C = , potom fip  | fjq.

Na obr. A. 3. vidíme v prípade a) graf časových okien, na ktorý bolo aplikované prvé pravidlo. Prípad b) zobrazuje graf po aplikovaní druhého pravidla a prípad c) zobrazuje graf po aplikovaní tretieho pravidla. Prípad d) je už výsledok získaný aplikovaním celého tuto popisovaného algoritmu. Vidíme už výsledný graf, ktorý nám ukazuje, aká je najkratšia možná cesta vozidla V3 z uzla 2 do uzla 6. Pripomíname, že v danom príklade na obr. A. 1 nám ide o nájdenie bezkonfliktnej časovo najkratšej cesty pre vozidlo V3, ktoré chceme dostať z uzla 2 do uzla 6.

Obrázok A.6:	Head-on konflikt

Obrázok A.7:	Catching-up konflikt

Spomenuté testy dosiahnuteľnosti časových okien možno formálne zapísať ako procedúry nasledovne:

1. i  j

(1) (otestuj priestorovú uskutočniteľnosť) Ak (i,j)  A (NEDOSTUPNÉ), potom  = ∞,  = 0, koniec. Inak  choď na krok (2).

(2) (otestuj časovú uskutočniteľnosť). Vypočítať  = L(fip) + ti + t(i,j) a  = max {ajq, }. Ak  > bjq – tj (NEDOSTUPNÉ), potom  = ∞,  = 0, koniec. Inak  choď na krok (3).

(3) (otestuj catching-up konflikty) Pre každé rezervované časové okno v uzle i, ktoré začína po fip, vykonaj nasledovné:

(a) Identifikuj vozidlo, ktoré má rezervované toto okno. Označ ho v.

(b) Pre každé rezervované časové okno uzla j ktoré končí pred fjq, vykonaj  nasledovné: Identifikuj vozidlo, ktoré má rezervované toto okno. Označ ho u. Ak v = u (NEDOSTUPNÉ), potom  = ∞,  = 0, koniec.

(4) (otestuj head-on konflikty) Zopakuj krok (3) ale vymeň fip za fjq a opačne.

(5) Ak testy v bodoch (3) a (4) boli úspešné (DOSTUPNÉ), potom  = (i,j). Inak  = ∞,  = 0. Návratovú hodnotu nastav (, ).

2. i = j

(1) Vytvor množinu B všetkých hrán incidentných ku uzlu i. Ak B = , potom  = ∞,

 = 0, koniec. Inak  = ajq a choď na krok (2).

(2) Pre každé rezervované časové okno medzi 2 časovými oknami vykonaj nasledovné:

(a) Identifikuj vozidlo, ktoré má rezervované toto okno.

(b) Prehľadaj naplánovanú trasu tohto vozidla a zisti, či bude prechádzať cez uzol i.

(c) Ak áno, potom odpočítaj dve hrany použité pred vstupom a po výstupe vozidla z uzla i z množiny B.

(3) Ak B = , potom  = ∞,  = 0. Inak nastav  na hodnotu hociktorého prvku z množiny B. Návratovú hodnotu nastav (, ).

Spomínané testy dosiahnuteľnosti medzi časovými oknami sú pomocnými procedúrami pre hlavnú procedúru, ktorej výsledok je na spomínanom obr. A. 3. d).

Hlavná procedúra sa drží princípov Dijkstrovej metódy hľadania najkratšej cesty. Množinu F rozdelíme do 3 podmnožín:

- T – obsahuje tie časové okná, pre ktoré už bola bezkonfliktná časovo najkratšia cesta zo zdrojového okna nájdená.

- U – obsahuje tie časové okná z F – T, ktoré sú priamo dostupné z niektorého z časových okien v T.

- Tretia množina nemá označenie, ale sú v nej ostatné okná, ktoré sa nenachádzajú v T a U.

Keď sa cieľové časové okno nachádza v T, potom sme našli riešenie. Ak nie, potom do T pridáme to časové okno z U, ktoré má najmenšiu hodnotu značky L spomedzi všetkých okien v množine U. Teraz tomuto oknu permanentne pridelíme jeho značku L. Do pomocného poľa P zapíšeme predchádzajúce časové okno, z ktorého sme sa dostali do tohto okna a do pomocného poľa Q zapíšeme označenie hrany, po ktorej sme sa z predošlého okna dostali do tohto okna.

Formálne túto procedúru môžeme zapísať nasledovne:

(1) (inicializácia) fs0 označ zdrojové časové okno (tzn. momentálne smerované vozidlo sa nachádza v uzle s a okupuje časové okno fs0). L(fs0) = tnow, L(fip) = ∞ pre všetky fip  F – {fs0}, P(fip) = Q(fip) = 0 pre všetky fip  F, T = {fsp}, U = .

(2) (značkovanie) Pre každé fjq  F – T vykonaj nasledovné:

(a) Pre každé fip  T skontroluj dosiahnuteľnosť z fip do fjq a vypočítaj (fjq | fip) a (fjq | fip) zavolaním procedúry.

(b) Nájdi časové okno fkr  T, pre ktoré (fjq | fkr) = min {(fjq | fip)} pre všetky

fip  T.

(c) Ak L(fjq) > (fjq | fkr), potom L(fjq) = (fjq | fkr), P(fjq) = fkr, Q(fjq) = (fjq | fkr).

(d) Pridaj {fjq} do U ak L(fjq) < ∞.

(3) (prideľovanie značiek = tvorba najkratšej cesty) Nájdi časové okno fip  U, pre ktoré L(fip) = min {L(fjq)} pre všetky fjq  U. (Ak U = , problém je NEUSKUTOČNITEĽNÝ). Pridaj {fip} do T a odober ho z U.

(4) (kontrola ukončenia algoritmu) Ak posledné časové okno cieľového uzla j je v T, potom choď na krok (5). Inak choď na krok (2).

(5) (generovanie plánovania) Skompletizuj cestu spätným sledovaním obsahov pomocných polí P a Q. Vypočítaj cestovný plán nastavením vstupného času na hodnotu L(fip) a výstupného času na hodnotu L(fip) + ti pre každé časové okno fip na nájdenej minimálnej ceste. V cieľovom časovom okne fdq nastav výstupný čas na hodnotu bdq. (d je označenie cieľového uzla). Aktualizuj údaje o rezervovaných a voľných časových oknách v systéme a skonči.

Je možné urobiť odhad časovej zložitosti algoritmu. Dominantným prvkom je krok (2). Ak označíme v počet vozidiel a n počet fyzických uzlov v systéme, potom v najhoršom prípade má algoritmus zložitosť o(v4n2). [1]

Príklad

Teraz na našom konkrétnom príklade ukážeme funkciu tejto procedúry. Budeme vytvárať nasledovnú tabuľku.

| Iterácia | U | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f11 | f12 | f20 | f31 | f32 | f41 | f42 | f43 | f51 | f52 | f61 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) (inicializácia) F = f11, f12, f20, f31, f32, f41, f42, f43, f51, f52, f61 R=r11, r31, r41, r42, r51. Smerované vozidlo je v uzle 2 a okupuje časové okno r21 = f20. L(f20) = 0, L(fjq) = ∞ pre ostatné okná v F. P(fjq) = Q(fjq) = 0, T = f20, U = .

| Iterácia | U | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f11 | f12 | f20 | f31 | f32 | f41 | f42 | f43 | f51 | f52 | f61 |  |  |  |
| 0 |  | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20 | – | – |

ITERÁCIA 1

(2) (značkovanie) Tento krok sa vykoná pre všetky okná v F – T.

Pre f11:		(a) (f11 | f20) = L(f20) + t2 + t(2,1) = 0 + 4 + 6 = 10

(f11 | f20) = max {a11, (f11 | f20)} = max {0, 10} = 10

(f11 | f20) = (3)

(b) (f11 | f20) je minimum

(c) L(f11) = (f11 | f20) = 10, P(f11) = f20, Q(f11) = (f11 | f20) = (3)

(d) U = U + {f11}

Pre f12:		(a) (f12 | f20) = L(f20) + t2 + t(2,1) = 0 + 4 + 6 = 10

(f12 | f20) = max {a12, (f12 | f20)} = max {64, 10} = 64

(f12 | f20) = (3)

(b) (f12 | f20) je minimum

(c) L(f12) = (f12 | f20) = 64, P(f12) = f20, Q(f12) = (f12 | f20) = (3)

(d) U = U + {f12}

Pre ostatné okná z F – T nebola splnená podmienka dosiahnuteľnosti, preto ich hodnota L bude naďalej rovná ∞. (to sú f31, f32, f41, f42, f43, f51, f52 a f61)

(3) (tvorba cesty) L(f11) = min L(f11), L(f12) = min 10, 64 = 10. T = f20, f11, U = f12.

| Iterácia | U | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f11 | f12 | f20 | f31 | f32 | f41 | f42 | f43 | f51 | f52 | f61 |  |  |  |
| 0 |  | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20 | – | – |
| 1 | {f12} | 10 | 64 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11 | P(f11) = f20 | Q(f11) = (3) |

(4) (kontrola ukončenia) f61  T  choď na krok (2)

ITERÁCIA 2

(2) (značkovanie) Tento krok sa vykoná pre všetky okná v F – T.

Pre f32:		(a) (f32 | f11) = L(f11) + t1 + t(1,3) = 10 + 4 + 36 = 50

(f32 | f11) = max {a32, (f32 | f11)} = max {12, 50} = 50

(f32 | f11) = (2)

(b) (f32 | f11) je minimum

(c) L(f32) = (f32 | f11) = 50, P(f32) = f11, Q(f32) = (f32 | f11) = (2)

(d) U = U + {f32}

Pre f42:		(a) (f42 | f11) = L(f11) + t1 + t(1,4) = 10 + 4 + 16 = 30

(f42 | f11) = max {a42, (f42 | f11)} = max {32, 30} = 32

(f42 | f11) = (4)

(b) (f42 | f11) je minimum

(c) L(f42) = (f42 | f11) = 32, P(f42) = f11, Q(f42) = (f42 | f11) = (4)

(d) U = U + {f42}

Pre ostatné okná z F – T nebola splnená podmienka dosiahnuteľnosti, preto ich hodnota L bude naďalej rovná ∞. (to sú f31, f41, f43, f51, f52 a f61)

(3) (tvorba cesty) L(f42) = min L(f32), L(f42) = min 50, 32 = 32. T = f20, f11, f42, U = f12, f32, f42.

| Iterácia | U |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f11 |  | f12 |  | f20 |  | f31 |  | f32 |  | f41 | f42 | f43 | f51 | f52 | f61 |  |  |  |
| 0 |  |  |  | ∞ |  | ∞ |  | 0 |  | ∞ |  | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20 | – | – |
| 1 |  | {f12} |  | 10 |  | 64 |  | 0 |  | ∞ |  | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11 | P(f11) = f20 | Q(f11) = (3) |
| 2 | {f12, f32, f42} |  | 10 |  | 64 |  | 0 |  | ∞ |  | 50 |  | ∞ | 32 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11, f42 | P(f42) = f11 | Q(f42) = (4) |

(4) (kontrola ukončenia) f61  T  choď na krok (2)

...

Takýmto iteračným spôsobom pokračujeme ďalej, až kým sa cieľové časové okno f61 neobjaví v T, čo znamená, že sme preňho našli časovo najkratšiu cestu zo zdrojového okna f20, čo bolo cieľom nášho snaženia. V tomto konkrétnom príklade dospejeme k výslednej najkratšej ceste po 7 iteráciách.

Výsledná tabuľka potom vyzerá takto:

| It. | U | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f11 | f12 | f20 | f31 | f32 | f41 | f42 | f43 | f51 | f52 | f61 |  |  |  |
| 0 |  | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20 | – | – |
| 1 | {f12} | 10 | 64 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11 | P(f11) = f20 | Q(f11) = (3) |
| 2 | {f12, f32, f42} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11, f42 | P(f42) = f11 | Q(f42) = (4) |
| 3 | {f12, f32, f43} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | 44 | ∞ | ∞ | ∞ | f20, f11, f42, f43 | P(f43) = f42 | Q(f43) = (6) |
| 4 | {f12, f32, f52} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | 44 | ∞ | 64 | ∞ | f20, f11, f42, f43, f32 | P(f32) = f11 | Q(f32) = (2) |
| 5 | {f12, f52} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | 44 | ∞ | 64 | ∞ | f20, f11, f42, f43, f32, f12 | P(f12) = f11 | Q(f12) = (2) |
| 6 | {f52} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | 44 | ∞ | 64 | ∞ | f20, f11, f42, f43, f32, f12, f52 | P(f52) = f43 | Q(f52) = (8) |
| 7 | {f61} | 10 | 64 | 0 | ∞ | 50 | ∞ | 32 | 44 | ∞ | 64 | 74 | f20, f11, f42, f43, f32, f12, f52, f61 | P(f61) = f52 | Q(f61) = (10) |

Podčiarknuté čísla sú nájdené minimálne hodnoty L pre časové okná z množiny U.

(5) (generovanie plánovania) Vozidlo V3 pôjde po trase 2 -> 1 -> 4 -> 4 -> 5 -> 6.

pričom použije hrany ……. (3)    (4)   (6)  (8)  (10)

Riadky 4 a 5 tabuľky nám nehovoria nič o ceste vozidla V3. V ostatných riadkoch je cesta postupne konštruovaná. Keď prihliadneme na podčiarknuté čísla v jednotlivých riadkoch, môžeme dospieť k nasledovnému, vyššie už uvedenému zápisu:

V3: ([0,4], 2, 3) -> ([10,14], 1, 4) -> ([32,36], 4, 6) -> ([44,48], 4, 8) -> ([64,68], 5, 10) -> ([74, ∞], 6, -)

Na spomínanom obr. A. 3. d) vidíme výsledok algoritmu. Keď porovnáme riešenie nájdené algoritmom s intuitívnym riešením spomínaným vyššie, môžeme tvrdiť, že sme dospeli k tomu istému riešeniu. Na nasledovnom obr. A. 8 môžeme vidieť, ako sa dosiahnutý výsledok prejaví v časových priebehoch využitia jednotlivých uzlov z obr. A. 2. Doplnené sú tu nové časové okná rezervované pre vozidlo V3.

Obrázok A.8: Časový priebeh aktualizovaný pre V3